Deutscher Aero-Club

Landesverband NRW e.V.

Luftfahrttechnischer Betrieb

LBA Nr.: II-B 12

Leistungsberechnung für

Startwinde NRW-_______

Hersteller:

Halter:

Seite

2

4. Führen des Geschwindigkeitsnachweises

Trommeldrehzahl	nTr=nwi∗m1=                                         ∗0,9=_______	[U/min]

Seilgeschwindigkeit	vSeil=nTr∗dTr∗p60=                        * p60=_______	[m/s]

Nachweisforderung	vSeil>verf⇒_______[ms]>28,0[ms]

Ist die Nachweisforderung nicht erbracht, muß gegebenenfalls der Trommeldurchmesser dTr vergrößert werden und die Rechnung mit dem neuen Durchmesser wiederholt werden.

5. Führen des Beschleunigungsnachweises (Berechnung der zulässigen Schlepplast m1)

Nutzbare Seilkraft	Fa=2∗M2∗idTr∗m2=                                      ∗0,7=_______	[N]

mögl. Schlepplast	mm=Faaerf−m2=                        4,54−100=_______	[kg]

Schlepplast  (auf volle 50[kg]	m1=_______	[kg]

abger. mögl. Schlepplast mm)

erforderliche Seilkraft	Ferf=(m1+m2)∗aerf=(_____+100)*4,45=_____	[N]

Nachweisforderung	Fa>Ferf⇒_______[N]>_______[N]

Ist die Nachweisforderung nicht erbracht, muß gegebenenfalls die Schlepplast m1 verringert werden und die Rechnung mit der neuen Schlepplast wiederholt werden.

Kraftreserve an der Trommel	Fres=FaFerf−1∗100=                            −1∗100=______	[%]

Stempel und

Ort                                                                                                 Datum	Unterschrift des Prüfers